# ASNS 非监督学习“AI老师傅”智慧熔炼解决方案说明书

—— 基于“黄金基线”与“纠偏知识卡”的实战型工业 AI

## 1. 方案缘起与核心价值 (Executive Summary)

### 1.1 行业痛点：老师傅的经验无法量化

传统铸造业面临人才断层问题，熔炼质量高度依赖老师傅的“手感”与“直觉”。然而，老师傅终会退休，经验难以传承；且人工判断受精神状态影响，早班与晚班的质量往往不一致。现有的自动化系统仅能做到“越限报警（Hard Limits）”，无法理解连续动态的生产节奏（如加料后的合理回温），导致频繁误报，现场人员往往选择关闭报警功能。

### 1.2 解决方案：“AI 老师傅” (The AI Master Craftsman)

本方案不追求无法解释的“黑箱”深度学习，而是利用 ASNS（AI 感知神经系统） 与 EDC（边缘数据核心），打造一套**“可解释、免标注、可传承”**的智能系统。

我们定义了全新的 AI 运行逻辑：

- 无需训练 (No Training)：改为“选优（Selection）”，直接复制老师傅最完美的一次操作。

- 不设死板限值 (No Hard Limits)：改为“跟踪（Tracking）”，计算与完美标准的动态偏差。

- 不仅报警 (No Just Alarms)：改为“纠偏（Correction）”，利用 RAG 技术提供具体的处置处方。

## 2. 核心技术逻辑 (Core Logic)

本系统由三大智能模块构成，分别对应人类专家的三种能力。

### 2.1 记忆智慧：黄金基线 (The Golden Baseline)

- 定义：AI 不自己猜测什么是好，而是由厂长或老师傅从历史数据中**“筛选出”**调功最顺畅、熔炼时间最短、节拍最稳定的一炉（或一日）曲线。

- 数据结构：包含功率、电压、温度的完整时序波形。

- 意义：这条曲线就是工厂的“数字标杆”，代表了该设备在最佳状态下的“肌肉记忆”。

### 2.2 感知智慧：方差比对跟踪 (Variance Tracking)

- 痛点解决：传统上下限法容易因噪声（Noise）产生误报。

- 算法：系统计算实时曲线与黄金基线之间的**“累计方差（Variance）”与“能量差异”**。

- 偏差百分比 (Deviation %)： 系统将差异量化为百分比。例如，因加料导致的短暂降温是符合波形特征的，方差增加有限；但若是加热棒故障导致持续无法回温，方差会迅速积累。

  - 公式概念：\text{偏差 \%} = \frac{\text{当前累计差异能量}}{\text{黄金基线总能量}} \times 100\%

### 2.3 决策智慧：RAG 纠偏知识卡 (Correction via RAG)

- 知识卡 (Knowledge Card)：将“偏差特征（如：升温斜率过缓）”与“老师傅对策（如：检查 2 号晶闸管）”绑定。

- RAG 检索：当偏差超过阈值（如 15%）时，系统将当下的偏差特征转为向量，去数据库检索最相似的“知识卡”，并提取处方。

- 任务发起：系统不只显示红灯，而是发送具体指令：“检测到升温效率异常（偏差 18%），建议检查炉料架桥或手动补偿功率。”

## 3. 系统架构设计 (System Architecture)

采用轻量化、边缘计算优先的 L0-L3 架构，无需昂贵 GPU 服务器。

### L0：物理感知层 (Sensing)

- 检测对象：中频炉功率、电压、出汤温度。

- 传输技术：vCAN 模块，将模拟信号转为带有时间戳的数字数据包，确保数据源头可信。

### L1：数据事实层 (Fact)

- 核心设备：EDC (Edge Data Core)。

- 存储机制：

  - 热数据：每秒一笔 (1Hz)，完整记录波形细节 (70 byte/笔)。

  - 冷数据：夜间闲置时自动压缩 (10 byte/笔)，利用 RocksDB 技术存入历史库，实现低成本长期保存。

- 角色：只读的“黑盒子”，只提供事实 API。

### L2：逻辑运算层 (Logic) —— AI 老师傅的大脑

- 运行环境：Python Docker 容器 (运行于 EDC 内)。

- 功能模块：

  - 基线选取器：提供 UI 让老师傅指定黄金批次。

  - 方差计算引擎：实时计算 Deviation %。

  - 状态分类器：

    - Class 0 (完美)：偏差 < 5%。

    - Class 1 (关注)：5% < 偏差 < 15%。

    - Class 2 (异常)：偏差 > 15%。

### L3：应用交互层 (Action)

- 操作界面：使用 Streamlit 开发的极简 UI。

- 纠偏系统：

  - 异常发生时，通过 RAG (向量检索) 调用知识卡。

  - 发送纠偏任务单至现场 HMI 或 微信/钉钉/邮件。

- 日报表生成：自动统计昨日 A/B/C 级炉次数量、能耗与异常记录，生成 PDF。

## 4. 运作流程与场景 (Operational Workflow)

### 阶段一：建立标准 (Setup)

- 系统记录一周生产数据。

- 老师傅回放检视，选定“周三上午第 2 炉”为黄金基线。

- 系统锁定该曲线，作为未来比对标准。

### 阶段二：实时监控 (Monitoring)

- 每一炉生产时，AI 实时计算与黄金基线的偏差 %。

- 场景 A（正常加料）：虽然温度降低，但曲线走势与黄金基线的加料段相似，偏差积累仅 3%，系统判定**“正常”**。

- 场景 B（设备异常）：加料后回温速度明显慢于黄金基线，30 秒后偏差积累至 18%，系统判定**“异常”**。

### 阶段三：纠偏与反馈 (Correction)

- 针对场景 B，系统检索知识库，发现类似特征对应“炉壁烧损/变薄”。

- 系统发出提示：“功率输出正常但回温慢，疑似炉壁变薄，请停机检查。”

- 现场人员检查确认后，点击“确认”，该案例回存至知识库，强化 AI 判断力。

## 5. 方案优势总结 (Conclusion)

本方案完美诠释了**“白箱 AI”**在工业现场的应用价值：

- 落地极快：不需要标注万笔数据，选出一炉好数据，系统即刻上线。

- 逻辑透明：偏差来自于“数学方差”，纠偏来自于“知识卡”，每一条判断都有据可查，老师傅能完全信任。

- 成本低廉：利用 EDC 既有算力与 Python 开源生态，无需额外购置昂贵软件。

- 经验资产化：将老师傅脑中的“手感”变成了公司的“算法”，实现了真正的数字化转型。

这就是 ASNS AI 老师傅——一位永不疲累、标准一致、且越用越聪明的数字专家。