ASNS AI 老師傅系統

完整軟體設計規格書

Software Design Specification Document

版本: 2.0 (完善版)

文件日期: 2026年1月30日

肯革陸科技 KangarooTEC

目錄

1. 執行摘要

ASNS (AI Sensing Neural System) 老師傅系統是一套革命性的工業智慧化解決方案，專為解決傳產企業面臨的「技術斷層危機」而設計。當資深技師即將退休，其累積數十年的操作手感與異常判斷經驗若無法有效傳承，將對企業造成不可逆的損失。

核心價值主張

| 痛點 | ASNS 解決方案 |
| --- | --- |
| 經驗無法量化 | 透過「黃金基線」將最佳操作波形數位化，建立可複製的標準 |
| 異常難以預警 | 即時方差跟蹤演算法，在偏差發生當下立即偵測並分級預警 |
| 處置知識流失 | RAG 糾偏知識庫自動匹配歷史案例，推送具體處置建議 |
| 數據無法追溯 | 完整時序數據庫 (RocksDB)，毫秒級精度永久保存每一筆生產軌跡 |

2. 系統架構設計

2.1 分層架構概覽

ASNS 採用四層式架構設計，確保數據流向清晰且模組高度解耦：

| 層級 | 名稱 | 核心職責 | 關鍵技術 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0/L1 | 數據接入層 | 感測器數據採集、標準化封裝、原始時序存儲 | vCAN 模組、EDC、RocksDB |
| L2 | 核心運算層 | 黃金基線比對、方差計算、狀態自動歸類 | DTW、歐氏距離、NumPy |
| L3 | 知識決策層 | 糾偏知識檢索、任務自動生成、閉環回饋 | RAG、ChromaDB、向量檢索 |
| UI | 互動介面層 | 即時監控儀表板、基線管理、知識庫維護 | Streamlit、Plotly |

3. 核心功能模組詳細設計

系統包含四大核心功能模組，每個模組負責特定的業務邏輯：

3.1 模組 A：黃金基線管理

- A1. 歷史數據回放：視覺化回放 7/30 天完整生產波形

- A2. 黃金基線選取：滑鼠框選最完美的一段並標記為黃金基線

- A3. 基線參數設定：設定基線適用範圍與容許偏差閾值

- A4. 基線庫管理：查看、更名、刪除或切換當前生效的黃金基線

3.2 模組 B：即時監控與歸類

- B1. 方差即時運算：每秒計算當前波形與黃金基線的累積方差

- B2. 狀態自動歸類：根據偏差 % 自動歸類為完美/關注/異常三級

- B3. 即時波形儀表板：顯示黃金通道與即時曲線的雙線疊加圖

- B4. 事件切片記錄：當生產循環結束或發生異常時自動切片存檔

3.3 模組 C：知識與糾偏

- C1. 糾偏知識卡建立：針對未知異常，由老師傅輸入症狀與處置對策

- C2. 知識庫檢索 (RAG)：當偵測到異常時，自動搜尋最相似的知識卡

- C3. 糾偏任務發起：若檢索成功，自動生成任務單推送給現場人員

- C4. 任務回饋閉環：現場人員回報執行結果，用於強化知識卡權重

3.4 模組 D：報表與分析

- D1. 生產日報生成：自動統計昨日各 Class 爐次數量、異常次數、能耗

- D2. 偏差趨勢分析：分析近一個月的偏差 % 趨勢，判斷設備老化

- D3. 知識卡使用統計：統計哪些異常最常發生，作為維修保養依據

4. 技術棧與部署架構（仅供参考）

4.1 完整技術棧清單

| 技術層級 | 選用技術 | 選型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 UI | Streamlit + Plotly | Python 原生、開發極快、適合數據儀表板 |
| 後端邏輯 | FastAPI | 高性能非同步框架、自動生成 OpenAPI 文檔 |
| 核心運算 | NumPy / SciPy / tslearn | NumPy 陣列運算、SciPy 科學計算、tslearn 提供 DTW 演算法 |
| 向量檢索 | ChromaDB 或 FAISS | 輕量級 RAG 向量庫、無需外部依賴、支援本地部署 |
| 資料存儲 | SQLite + RocksDB | SQLite 存設定與知識卡、RocksDB 存原始時序數據 |

4.2 部署架構方案

方案 A：邊緣端全離線部署（推薦中小型工廠）

- 所有模組運行於現場工控機（Ubuntu 24.04 LTS）

- 無需網際網路連接，數據完全不出廠

- 硬體需求：Intel i5 以上、16GB RAM、500GB SSD

方案 B：混合部署（推薦多廠區企業）

- L0-L2 運行於邊緣端（即時性要求）

- L3 + UI 運行於私有雲（集中管理）

- 透過 VPN 或專線連接，支援跨廠區數據彙總

5. 核心演算法詳解

5.1 方差跟蹤演算法

這是 ASNS 系統的核心智慧，負責將「老師傅的手感」量化為可計算的偏差指標。

偏差 % = (歐氏距離 / 基線總能量) × 100

5.2 狀態歸類邏輯

| 分類 | 偏差範圍 | 系統動作 |
| --- | --- | --- |
| Class 0 (完美) | < 5% | 無需介入，記錄此段為優良案例 |
| Class 1 (關注) | 5% ~ 15% | 黃色警示，增加監控頻率 |
| Class 2 (異常) | > 15% | 觸發 RAG 檢索，發起糾偏任務 |

8. 結語

ASNS AI 老師傅系統代表著工業智慧化的新典範 ─ 不是用 AI 取代人，而是用 AI 延續人的智慧。透過「黃金基線 + 方差跟蹤 + RAG 糾偏」的三位一體架構，我們將資深技師數十年累積的隱性知識，轉化為可傳承、可複製、可進化的數位資產。

這不僅是一套軟體系統，更是傳產企業邁向智慧製造的關鍵基礎設施。當全球製造業面臨人才斷層的共同挑戰，ASNS 提供了一條兼顧技術傳承與效率提升的可行路徑。

我們期待與更多傳產企業攜手，將「老師傅的手感」化為「AI 的記憶」，讓產業經驗得以永續傳承。

附錄 A：關鍵術語表

| 術語 | 定義 |
| --- | --- |
| 黃金基線 (Golden Baseline) | 由老師傅從歷史數據中選定的「最佳操作標準」，作為 AI 判斷的基準 |
| 方差跟蹤 (Variance Tracking) | 即時計算當前波形與黃金基線的偏差程度，量化操作品質 |
| RAG (Retrieval-Augmented Generation) | 檢索增強生成，透過向量檢索匹配歷史案例，提供精準的處置建議 |
| DTW (Dynamic Time Warping) | 動態時間校正演算法，能處理時間軸壓縮/拉伸的相似度比對 |
| EDC (Edge Data Collector) | 邊緣數據採集器，負責將感測器數據標準化並存入時序資料庫 |

附錄 B：聯絡資訊

技術支援與商務洽詢

- 公司名稱：肯革陸科技股份有限公司 (KangarooTEC Co., Ltd.)

- 官方網站：https://kangarootec.com

- 技術支援信箱：support@kangarootec.com

- 商務合作信箱：sales@kangarootec.com

─ 本文件結束 ─