EDC 設備雲 API 介面規格書 (Refactored)

版本: v1.2.1 日期: 2025-11-10 協議: HTTP/1.1 & WebSocket 數據格式: JSON

1. 核心術語與定義 (Terminology)

⚠️ 開發前必讀：本系統採用雙層架構來鎖定數據，請務必區分以下 ID 定義，避免混淆。

| 參數名 (Key) | 全名 | 層級 | 說明與類比 | 來源介面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| suid | Sensor UID | 父層級 (設備) | 代表物聯網列表裡面的模組（感測器或轉換器）「實體硬體」。 例如：一台電錶、一台DIDO。 (註：對應原廠文件中的 uid) | getAllSensorList 回傳之 uid 欄位 |
| cuid | Channel UID | 子層級 (數據點) | 代表感測器或模組上的「信號通道」。 例如：溫濕度計的「溫度讀數」或「濕度讀數」。電錶的電壓 | getAllSensorList 回傳之 channelList 內的 cuid 欄位 |

注意：查詢歷史數據或訂閱即時通知時，必須同時提供 suid (哪台設備) 與 cuid (哪個數值) 才能精確定位。

SUID

CUID

2. 概述 (Overview)

本 API 透過 HTTP POST 方法提供設備管理與歷史數據查詢，並透過 WebSocket 提供即時數據推播服務。

- Base URL (HTTP): http://{HOST_IP}/systemcfg (除登入介面外均使用此路徑)

- Base URL (WebSocket): ws://{HOST_IP}:1127

- Content-Type: application/json

3. 認證機制 (Authentication)

- 系統採用 Token 驗證機制。

- 用戶需先調用「登入介面」獲取 token。

- 後續所有 HTTP 請求均需在 Body 中攜帶此 token。

- WebSocket 連線需額外獲取專用的 monitorBoardToken。

4. HTTP 介面詳解

4.1 系統登入 (Login)

獲取全域鑒權 Token。

- URL: http://{HOST_IP}/login

- Method: POST

Request Body:

{
  "username": "admin",  // [必填] 用戶帳號
  "password": "admin"   // [必填] 密碼
}

Response (Success):

{
  "code": 0,
  "data": "9a5f8d483d204a51b0d6bbd4c0f96914" // 此為後續使用的 token
}

4.2 獲取感測器列表 (Get Sensor List)

獲取系統中所有感測器及其通道（Channel）的詳細配置資訊，用於取得 suid 和 cuid。

- URL: http://{HOST_IP}/systemcfg

- Method: POST

Request Body:

{
  "request": "getAllSensorList", // 固定指令
  "value": "",
  "token": "{YOUR_TOKEN}"
}

Response (Success):

{
  "code": 0,
  "data": [
    {
      "uid": "1541",           // [重要] 這是 suid (Sensor UID)
      "sensorName": "通用4-20mA 採集器",
      "sensorCfg": [ ... ],
      "channelList": [
        {
          "cuid": "128",       // [重要] 這是 cuid (Channel UID)
          "chnName": "採集通道1",
          "status": "1",       // [🔴 待工程師補全: 請定義 status 1 代表什麼?]
          "chnDim": "外部感測器決定" // [🔴 待工程師補全: 請列出可能的單位列表]
        }
      ]
    }
  ]
}

4.3 獲取歷史數據 (Get Historical Data)

根據感測器與通道 ID 查詢指定時間範圍內的歷史紀錄。

- URL: http://{HOST_IP}/systemcfg

- Method: POST

Request Body:

{
  "request": "getLocalDatas", // 固定指令
  "value": {
    "suid": "1234",           // 請填入從 4.2 取得的 uid
    "cuid": "128",            // 請填入從 4.2 取得的 cuid
    "startTime": "1664985896750", // 起始 Unix 時間戳 (毫秒)
    "endTime": "1665072296465"    // 結束 Unix 時間戳 (毫秒)，設為 "0" 代表至今
  },
  "token": "{YOUR_TOKEN}"
}

Response (Success):

- 注意: data 欄位為純文字字串，非 JSON 陣列，需自行解析。

<!-- end list -->

{
  "code": 0,
  "data": "1664985896750,16.0\n1664985897750,16.3\n" // 格式: 時間戳,數值 (換行分隔)
}

4.4 獲取看板 Token (Get Monitor Token)

用於 WebSocket 連線驗證的專用 Token。

- URL: http://{HOST_IP}/systemcfg

- Method: POST

Request Body:

{
  "request": "getMonitorboardToken", // 固定指令
  "value": "",
  "token": "{YOUR_TOKEN}"
}

Response (Success):

{
  "code": 0,
  "data": "ff49cd9c..." // WebSocket 專用 token
}

5. WebSocket 即時數據介面

- Endpoint: ws://{HOST_IP}:1127

- 格式: 發送與接收均為 JSON 字串。

5.1 註冊/訂閱數據 (Subscribe)

Send:

{
  "request": "registData",
  "value": {
    "suid": "{SENSOR_UID}",
    "cuid": "{CHANNEL_UID}"
  },
  "monitorBoardToken": "{MONITOR_TOKEN}" // 請使用 4.4 獲取的 Token
}

5.2 接收即時推播 (Receive Push)

Receive:

{
  "suid": "1234",
  "cuid": "128",
  "data": "25.7",          // 數值 (字串型態 double)
  "time": "1665072296465"  // 時間戳
}

- 心跳包 (Heartbeat): 閘道會定期發送 suid, cuid, data, time 皆為空的 JSON，客戶端需忽略或回應。

6. 附錄：數據定義與錯誤碼 (Data Dictionary)

⚠️ 注意：此章節為開發關鍵，請後端工程師務必補全以下定義。

6.1 全域錯誤碼 (Global Error Codes)

| Code | 描述 (Description) | 建議處理方式 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 (Success) | - |
| 1 | 用戶未登錄或登錄超時 | 重新調用 Login 介面 |
| 2 | 用戶名或密碼錯誤 | 檢查帳號密碼 |
| 6 | 看板 Token 錯誤 | 重新獲取 Monitor Token |
| 102 | 資料格式解析錯誤 | 檢查 JSON 語法 |
| 103 | 資料登錄項目錯誤 | 檢查參數名稱 |
| [🔴] | [🔴 待填寫: 請補全其他可能的錯誤碼] | - |

其他錯誤碼暫時不需要理會

6.2 狀態碼定義 (Status Definitions)

針對 API 回傳中的 status 欄位。

| 參數位置 | 值 (Value) | 意義 (Meaning) |
| --- | --- | --- |
| channelList.status | 1 | [🔴 待填寫: 範例值 1 代表什麼? 正常/異常?] |
| sensorCfg.status | 13 | [🔴 待填寫] |
| channelCfg.status | 15 | [🔴 待填寫] |

channelList.status時表示該通道狀態，目前只有1，表示該通道為使能狀態

sensorCfg和channelCfg Status為bitmap,可讀bit0，可寫bit1，可見bit2，使能bit3 。0 為不可用，1為可用）

例如15為0b1111則該配置可讀，可寫，可見，並且被使能

13為0b1101則該配置可讀，不可寫，可見，並且被使能

6.3 數據類型定義 (Data Types)

針對 cfgType 欄位。

| 值 (Value) | 對應程式類型 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| Number | Float / Double | 20.5 |
| String | String | "UID123" |
| [🔴] | [🔴 待填寫: 是否有 Boolean, Enum?] |  |

value類型還有Checkbox和Enum。當資料類型是Checkbox和Enum是配置裡會包含itemList

其值為類似"ON,OFF"或"a,b,c,d,e,f,g,h"的用逗號分隔字串。資料類型是Enum時value為其中的一種，例如"ON"或"OFF"。資料類型是Checkbox時value為其中的一種或多種，例如"a"或"b,c,d"。

6.4 單位映射 (Unit Mapping)

針對 chnDim 欄位。

| 顯示值 | 實際物理單位 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 外部感測器決定 | [🔴 待填寫] | 需說明如何換算，或是否需參照其他欄位 |

這個為該通道的資料單位，例如溫度℃等。當該通道時4-20mA等類型的感測器時，資料的的單位由外接的信號源決定